НКУ управления приводами серии РУСМ

Низковольтные комплектные устройства управления и распределения энергии серии РУСМ применяются в помещениях с высокой влажностью, запыленностью, при наличии химически агрессивных сред и в наружных установках промышленного производства.

Типы НКУ серии РУСМ:

РУСМ 5000 – управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором:

- нереверсивными двигателями;

- реверсивными двигателями.

РУСМ 8000 – ввод и распределение электроэнергии:

- ввод переменного тока;

- ввод постоянного тока;

- распределение электроэнергии с автоматическими выключателями переменного тока.

РУСМ 9000 – вспомогательные устройства, применяются в основном для комплектации сборных щитов.

Дополнительные возможности НКУ серии РУСМ:

РУСМ 5000 – защита цепей электродвигателей от токов перегрузки, токов короткого замыкания и обрыва фазы;

РУСМ 8000 – защита от токов перегрузки и токов короткого замыкания.

Конструктивно устройства Я (РУСМ) 5000 выполняются в виде металлических ящиков. Аппаратный состав ящиков включает:

- автоматические выключатели;

- контакторы;

- тепловые реле;

- органы управления (кнопки, переключатели и т.д.).

Аппаратура управления коммутирована проводом типа ПВ:

- сопротивление изоляции не менее, 1,0 МОм;

- напряжение силовой цепи, 110 - 440 В;

- частота сети, 50 (60) Гц;

- величина тока, 0,6 - 100 А.